Návod na použití vzduchovky ODEON QB 207

Tento návod  k použití  by měl být vždy přiložen ke zbrani, i v případě prodeje či zapůjčení

Výrobce:ODEON

Ráže      : 4,5 mm nebo 5,5 mm               Odpor spouště SA:2,5 kg

Celková délka: 1020 mm /Délka hlavně : 420 mm /Šířka  : 45 mm

Hmotnost : 2 250 g   (bez optiky),úsťová rychlost ..175 m/s pro 4,5 mm (130 m/s pro 5,5 mm)

POPIS : Vzduchová puška se napíná „zlomením“ hlavně.  Po napnutí je zachycen spouští píst a automaticky se vysune pojistka. Po stlačení spouště je uvolněn píst a dojde k vymetení diabolky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabita. Nikdy nemiřte na cokoli, na co nemíníte střílet. Zbraň přechovávejte vždy nenabitou s vypuštěným ústrojím. Zbraň nenechávejte bez dozoru, udržujte mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Při střelbě používejte ochranné brýle. Před a během střelby nikdy nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy (léky).

MUNICE:Používejte pouze diabolky nebo olověné broky příslušné ráže-je uvedeno na zbrani

NABÍJENÍ ZBRANĚ:Vzduchová puška se nabije po „zlomení“ hlavně směrem dolů. Poté do hlavně vložíte diabolku nebo brok příslušné ráže. Nakonec hlaveň mírným tlakem vrátíte zpět. Vystřelit lze po odjištění a stlačení spouště. Po použití občas vývrt pročistěte vytěrákem, do otvoru pístu kápněte zbrojní olej.